洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

电动单/双梁起重机

技

术

要

求

二零二一年二月

目   录

附件一、概述及自然条件…………………………………1

附件二、设备技术参数及要求……………………………2

附件三、供货范围及附件品牌……………………………3

附件四、设备组成及性能描述……………………………5

附件五、供货质量及质量标准…………………………28

附件六、技术资料和交付………………………………30

附件七、设备出厂检查、交货及验收…………………31

附件八、清洁、油漆和标志……………………………32

附件九、包装和运输……………………………………33

附件十、设备安装、调试及验收………………………34

附件十一、质量保证期…………………………………35

附件十二、技术培训、现场监制及售后服务…………36

附件十三、项目进度表…………………………………37

附件一、概述及工厂自然条件

一、概述

1、本技术文件适用于洛阳万基铝钛合金新材料有限公司6台双梁桥式起重机、1台单梁起重机和2台悬挂起重机、熔铸厂房安全滑触线、轧机厂房安全滑触线、铝灰处理厂房安全滑触线以及与上述安全滑触线配套设备的设计、结构、性能、试验、供货、安装和调试、验收等方面的技术要求。卖方应负责起重机的完整设计，还应提供和完成所有必须的工艺技术，形成完整的、安全的、经济的和可靠的设计布置。

2、本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本协议和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。

3、在签订合同之后，买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权力，卖方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方共同商定。

4、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

二、工厂自然条件

极端最高气温： 43.2℃

极端最低气温： -16.5℃

年平均气温： 13.9℃

年平均气压: 968.9a

厂区海拔标高: 345m

年平均相对湿度: 61%

最小相对湿度: 54%

年平均降雨量: 566.7mm

最大风速: 9.6m/s

年平均风速: 2.2m/s

地震烈度: 7度

设备工作环境: 室内

附件二、设备技术参数及要求

| 型号 | 电动双梁桥式起重机 |  |  | 电动单梁桥式起重机 | 电动悬挂起重机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20/5t （冶金车） | 32/5t | 40/8t | 5t | 3t | 1t |
| 数量 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 厂房跨度(m) | 30 | 30 | 30 | 9 | LK:5.5 | Lk:6.5 |
| 轨距 (m) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 7.5 |  |  |
| 轨顶标高 (m) | 12 | 9 | 9 |  |  |  |
| 起升高度 (m) | 16 | 12 | 12 | 11 | 6 | 4.5 |
| 工作级别 | A7 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 |
| 小车速度(m/min) | 0-20 | 0-35 | 0-35 |  |  |  |
| 大车速度(m/min) | 0-40 | 0-60 | 0-60 |  |  |  |
| 轨道中心至柱内皮距离 | ＞290 | ＞295 | ＞295 |  |  |  |
| 轨顶至吊车最高点距离 | 2189 | 1956 | 2210 |  |  |  |
| 吊车最高点至屋架下弦安全距离 | 300 | 400 | 400 |  |  |  |
| 最大轮压(kN) | 230 | 238 | 286 |  |  |  |
| 大车轮数量(一侧） | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 操作方式 | 驾操+遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 地操 | 地操 |
| 工作用途 | 吊铝液包 | 吊卷 | 吊轧辊、卷 | 吊渣锅 | 吊空压机 | 吊铸嘴 |

附件三、供货范围及附件品牌

一、供货范围

（1）包括3台套25/5T冶金用电动双梁起重机、2台套32/5t电动双梁起重机、1台套40/8t电动双梁起重机、1台套5t电动单梁起重机、1台套3t电动悬挂起重机、1台套1t电动悬挂起重机以及本体电缆的设计、制造、运输、调试、安装、培训等技术服务。

（2）熔铸厂房安全滑触线、轧机厂房安全滑触线、铝灰处理厂房安全滑触线、空压机房、铸嘴加热间以及与上述安全滑触线配套使用的集电器、连接器、吊挂器、固定器、供电器、集电器方钢、滑线支架、温度补偿器、滑线指示灯等成套辅材的订货及安装包括设计、制造、运输、装卸、调试、安装、技术服务等。

（3）满足一年使用的备品备件及易损件。

（4）随供货设备提供全部出厂文件（包括使用维护说明书、外购件说明书、电气原理图、机械安装图）及试验报告纸质版3套/台，电子版1套。

二、单台套设备设备清单

| 序号 | 部件名称 | 规格型号及生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 安钢，武钢 |  |
| 2 | 电动机 | SEW |  |
| 3 | 减速器 | SEW |  |
| 4 | 轴承 | 哈瓦洛 | 除SEW自带轴承外，其它均用哈瓦洛 |
| 5 | 遥控器 | 欧姆、意凯希 | 每个遥控器备4块电池 |
| 6 | 变频器 | 西门子/ABB/施耐德 |  |
| 7 | 电气元器件 | 西门子/施耐德 |  |
| 8 | PLC | 西门子 |  |
| 9 | BVR、BXVW电线 | 桂林国际/上海胜华或其它国内名牌产品 | 冶金车使用耐高温阻燃电缆 小车移动电缆使用耐柔耐高温电缆 |
| 10 | 相序保护器 |  | 西门子 |
| 11 | 超载限制器 |  | 河南恒达 |
| 12 | 控制变压器 |  | 正泰 |
| 13 | 钩电阻箱 |  | 河南中科 |
| 14 | 大车电阻箱 |  | 河南中科 |
| 15 | 钢丝绳 | 冶金车使用耐高温钢芯钢丝绳 | 上海君威、湘潭钢铁 |
| 16 | 制动器 | 冶金车采用双侧制动 | 焦作长江/焦作金箍 |
| 17 | 光电防撞限位 |  | 光洋 |
| 18 | 司机室空调 | 1.5P挂机 | 格力 |
| 19 | 天车电子秤 |  | 河南天成/河南金凯 |

附件四、设备组成及性能描述

一、设备组成

起重机包括主体钢结构、运行传动机构、电控系统、保护装置等组成。小车运行机构采用集中传动，大车运行机构采用分别传动形式，由电动机、减速器、制动器、齿轮联轴器、传动轴和车轮组等部件组成。所采用的材料和提供的产品为必须为全新产品。

二、32t/5t双梁桥式起重机设备性能描述

1、桥架

1.1 起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便与可能性。在满足需求和有关现行规范标准条件下，通过优化设计，最大限度地降低钢结构的重量。

1.2 起重机的桥架主要由主梁、端梁等组成。

1.3 主梁由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构材料采用不低于Q235-B，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。钢结构的制造、焊接、检验应按相应标准进行。重要受力对接焊缝应采取开坡口对接焊机焊接工艺，并按规定进行外观检查和无损探伤，主要结构件的焊工应有相应的等级证书。主要焊缝必须进行无损探伤，并出具探伤报告。

1.4 主梁在设计制造时应考虑上拱，上拱的最大拱度应控制在跨中L /10范围（L为起重机跨度）。

1.5端梁按欧式起重机优化设计，采用箱形结构由钢板焊接而成，焊接完后，由数控镗铣床或移动镗铣床一次定位加工成型，确保运行机构的车轮组的安装精度；保证大车运行平稳，不啃轨，噪音小。

1.6所有钢板在喷涂漆前必须经过表面预处理，要求抛丸或喷砂后达到Sa2.5等级。

1.7 双梁起重机在沿主梁方向的主电控箱一侧必须设有安全、方便的维修平台（兼通道作用），以便工作人员可安全顺利地进入各检修部位，并且有足够的作业空间。另外，凡需要操作、检查、维修的地方都必须设有安全可靠的平台与走道，相关尺寸按国家有关标准规定执行。平台走道上设置栏杆，其高度为1050mm，并设置横杆和围护板。平台走道应考虑防滑、防碰等的安全措施。

1.8梁与端梁采用高强度螺栓连接方式，安全性好，强度高，确保整机精度和运行平稳。

1.9小车运行轨道采用扁钢，轨道受力位置在腹板的正上方，以提高车轮踏面的有效接触面积和减少轨道自重，扁钢轨道材质为Q345，平直度好，确保焊接质量，不允许存在焊接变形等缺陷。

2 、起升机构

2.1起重小车采用“多合一”的静定结构布置形式，传动环节少，故障点少，传动效率高。起升减速箱选用硬齿面结构，密封良好，不允许有渗漏油现象，免维护。

2.2 制动器为液压推杆常闭结构，结构紧凑，重量轻，操作灵活，制动平稳，无噪音，动作频率快，摩擦片更换方便。当机构不工作时制动器闭合，机构工作时由松闸装置将制动器打开。起升机构钢丝绳应采用符合国际和中国现行有关标准的产品。

2.3卷筒采用采用刚性法兰一体式卷筒组，结构受力简单，安全可靠。钢丝绳偏角﹤3.5°。卷筒两端的钢丝绳留有不少于3圈的安全圈。

2.4 起重机吊钩可以360度旋转，有防止滑脱功能的安全扣；钩头采用锻造吊钩，表面光滑、无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等缺陷。

2.5 起升机构安装有限位装置，保证吊钩不冲顶。

2. 6小车架焊接成型后，由数控镗铣床或移动镗铣床一次定位加工成型和两次整体退火，消除因焊接和钢板的内应力，确保运行机构车轮组的安装精度；保证小车运行平稳，不啃轨，噪音小。

3、运行机构

3.1 运行机构采用三合一驱动装置并配套变频调速系统，硬齿面，静音设计，密封好，不允许有漏油现象，免维护。

3.2 重型起重机车轮材料采用65Mn（锻），安装形式采用镗孔直接装车轮结构或轮箱结构。

3.3 小车运行机构采用光电限位开关，密封良好且防尘。

3.4 运行机构设有端部聚氨酯缓冲器，中心距轨顶710 mm.。当两车相撞时，不触及天车其他部件。同时设端点限位保护。

4 、电气控制

4.1起重机电气系统的设计和制造的首要原则是操作安全，所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故。在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。

4.2双梁桥式起重机大小车行走采用变频调速。

4.3起重机工作时，对电网的干扰不应超过供电部门的规定，其它设备不受影响。

4.4起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气元器件和部件的要保证其产品的连续性，能长期保证备件的供应和可在当地方便地购买。

4.5起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，电气控制系统要方便维修和更换、拆卸部件。

4.6起重机电气控制系统有防摇摆控制功能，能防止负载在起重机运行中摆动，防摇摆能够减少机械冲击和吊物摆动，使其对起重机机构和厂房结构造成的应力相应减少，延长使用寿命。

4.7 供配电系统

1) 起重机采用380V±10%、50Hz±1%交流电供电。

2) 起重机配电柜，要安装在通风良好的区域，并应设有明显警告标志，防护等级IP45。

4.8起重机配有过载保护及报警功能以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。

4.9起重机供电形式采用安全滑触线，导电介质采用铜导体，滑触线、集电器及滑线支架由卖方提供。

4.10小车供电采用拖链导电机构。

4.11常规电气保护：过流、过压、低压、短路、接地、漏电、超载保护等。

4.12起重机照明及信号部分设有专用的隔离变压器。原边进线电压为交流380V，副边出线电压为交流220V，交流36V。交流220V为起重机照明电源；交流36V为起重机安全信号和检修电源。照明变压器从主接触器上端引线，以保证主接触器断电时，照明回路不断电。照明采用150w金属卤化物灯(含灯泡) 并具有防震功能。

4.13起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳和变压器的低压侧均有可靠的接地；起重机轨道的接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不大于4欧姆。

4.14 电缆采用标准柔性电缆。

5、安全防护

5.1卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

5.2起重机须具备载荷的模拟测量、报警、过载保护、以及吊重超载、缺相、电压超限等功能，以便提高起重机自身保护和监控，减少不合理操作对起重机带来的损害。

5.3超负荷限制器在大于105%额定负载负荷时，过载保护动作，吊钩只能向减小负荷的方向动作，不能向增加负荷的方向动作。

5.4起重机要采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。

5.5所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

5.6起重机电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆。

5.7联轴器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维护。

5.8防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

5.9安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。大车车轮具备防脱轨装置

5.10起重机的全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。

5.11检修通道及护栏符合国家标准GB/T6067.1-2010 安全标准。

6、起重机的涂装

6.1起重机涂装要求采用高质量防锈漆。

6.2起重机涂料供应商要选用国内知名品牌产品。

6.3起重机所有的钢结构、机械设备及零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸予处理，管材要经过化学方法或机械手工除锈。

6.4钢结构经抛丸或喷砂除锈处理表面达到GB8923-88或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。

6.5漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

三、20t/5t冶金双梁桥式起重机设备性能描述

1、桥架

1.1起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便与可能性。在满足需求和有关现行规范标准条件下，通过优化设计，最大限度地降低钢结构的重量。

1.2 起重机的桥架主要由主梁、端梁等组成。

1.3主梁由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构材料采用不低于Q235-B，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。钢结构的制造、焊接、检验应按相应标准进行。重要受力对接焊缝应采取开坡口对接焊机焊接工艺，并按规定进行外观检查和无损探伤，主要结构件的焊工应有相应的等级证书。主要焊缝必须进行无损探伤，并出具探伤报告。

1.4主梁在设计制造时应考虑上拱，上拱的最大拱度应控制在跨中L /10范围内（L为起重机跨度）。

1.5所有钢板在喷涂漆前必须经过表面预处理，要求抛丸或喷砂后达到Sa2.5等级。

1.6双梁起重机在沿主梁方向的主电控箱一侧必须设有安全、方便的维修平台（兼通道作用），以便工作人员可安全顺利地进入各检修部位，并且有足够的作业空间。另外，凡需要操作、检查、维修的地方都必须设有安全可靠的平台与走道，相关尺寸按国家有关标准规定执行。

1.7起重机采用双梁单小车型式，主梁为箱型结构、正轨、桥架有双主梁和双端梁以及走台、走台栏杆。采用架操时，从驾驶室到主梁上有斜梯相通，主梁底部设隔热层，在驾驶室底部也设隔热层。起重小车为单小车双钩型式，其上设有主副钩（钩距按通用桥式起重机小车主副钩标准间距）。钩头为锻造吊钩。主副钩可以配合工作（倾倒金属液体），钩头上均设有防脱装置，主起升机构为双制动器、单卷筒，钢丝绳采用金属芯的、耐高温且安全系数高的产品，确保起重机起吊安全。

1.8驾驶室内配备1.5P格力空调，同时配备冬季采暖设备的电源插座和用于检修的电源插座及照明。

1.9小车上设有运行机构，满足小车沿主梁来回运行之需求。

1.10大车运行机构设在桥架走台上，由电机、减速机、制动器、车轮组等组成，车轮为双轮缘，通过电机的驱动力矩，使起重机沿大车轨道运行，实现起重机的整体吊运。

1.11起重机的电气控制采用冶金起重机型式，适用于高温、多尘、繁忙工作的要求，电机均采用H型绝缘等级且具有超速保护，起升制动装置选用双制动。电器元件的安全系数，防护等级均符合冶金起重机的基本要求，起升机构均设超载限制保护、上升极限的双限位保护等多种安全保护功能。安全防护等级高于普通双梁桥式起重机。

2 、起升机构

2.1起重小车采用“多合一”的静定结构布置形式，传动环节少，故障点少，传动效率高。起升减速箱选用硬齿面结构，密封良好，不允许有渗漏油现象，免维护。

2.2 制动器为液压推杆常闭结构，结构紧凑，重量轻，操作灵活，制动平稳，无噪音，动作频率快，摩擦片更换方便。当机构不工作时制动器闭合，机构工作时由松闸装置将制动器打开。起升机构钢丝绳采用钢芯耐高温钢丝绳，防护等级＞7。

2.3卷筒组材质为铸钢材质，结构形式为一体式，结构简单，安全可靠。钢丝绳偏角﹤3.5°。卷筒两端的钢丝绳留有不少于3圈的安全圈。

2.4 起重机吊钩可以360度旋转，有防止滑脱功能的安全扣；钩头采用锻造吊钩，表面光滑、无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等缺陷。吊钩为冶金标准吊钩，并且吊钩动滑轮组处应有防液态喷溅措施。

2.5 起升机构安装有限位装置，保证吊钩不冲顶。

2.6小车架焊接成型后，由数控镗铣床或移动镗铣床一次定位加工成型和两次整体退火，消除因焊接和钢板的内应力，确保运行机构车轮组的安装精度，保证小车运行平稳，不啃轨，噪音小。

3、运行机构

3.1 运行机构采用三合一驱动装置并配套变频调速系统，硬齿面，静音设计，密封好，不允许有漏油现象，免维护。

3.2 重型起重机车轮材料采用65Mn（锻），安装形式采用镗孔直接装车轮结构或轮箱结构。

3.3 小车运行机构采用光电限位开关，密封良好且防尘。

3.4 运行机构设有端部聚氨酯缓冲器，中心距轨顶710 mm.。当两车相撞时，不触及天车其他部件，同时设端点限位保护。

4 、电气控制

4.1起重机电气系统的设计和制造的首要原则是操作安全，所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故。在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。在发生紧急情况下，操作人员能够在司机室切断电源安全停车。

4.2双梁桥式起重机大小车行走采用变频调速。

4.3起重机工作时，对电网的干扰不应超过供电部门的规定，其它设备不受影响。

4.4起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性，并满足冶金车对电气元器件的标准要求。

4.5起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，电气控制系统要方便维修和更换、拆卸部件。

4.6起重机电气控制系统有防摇摆控制功能，能防止负载在起重机运行中摆动，防摇摆能够减少机械冲击和吊物摆动，使其对起重机机构和厂房结构造成的应力相应减少，延长使用寿命。

4.7 供配电系统

1) 起重机采用380V±10%、50Hz±1%交流电供电。

2) 起重机配电柜，要安装在通风良好的区域，并应设有明显警告标志，防护等级IP45。

4.8起重机配有过载保护及报警功能并满足冶金起重机的相关安全规范规定或标准规定的所有保护措施。

4.9起重机供电形式采用安全滑触线，导电介质采用铜导体，滑触线、集电器及滑线支架由卖方提供。熔铸厂房天车供电侧在驾驶室侧即铝液运送通道侧。

4.10小车供电采用拖链导电机构。

4.11常规电气保护：过流、过压、低压、短路、接地、漏电、超载保护等。

4.12起重机照明及信号部分设有专用的隔离变压器。原边进线电压为交流380V，副边出线电压为交流220V，交流36V。交流220V为起重机照明电源；交流36V为起重机安全信号和检修电源。照明变压器从主接触器上端引线，以保证主接触器断电时，照明回路不断电。照明采用150w金属卤化物灯(含灯泡)并具有防震功能。

4.13起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳和变压器的低压侧均有可靠的接地；起重机轨道的接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不大于4欧姆。电阻采用不锈钢电阻。

4.14 电缆采用耐高温阻燃电缆，小车移动电缆使用耐柔耐高温电缆。

5、安全防护

5.1卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

5.2起重机须具备载荷的模拟测量、报警、过载保护、以及吊重超载、缺相、电压超限等功能，以便提高起重机自身保护和监控，减少不合理操作对起重机带来的损害。

5.3超负荷限制器在大于105%额定载荷自动停车。在超负荷时，过载保护动作，吊钩只能向减小负荷的方向动作，不能向增加负荷的方向动作。

5.4起重机要采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。

5.5所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

5.6起重机电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆。

5.7联轴器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维护。

5.8防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

5.9安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。大车车轮具备防脱轨装置

5.10起重机的全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。防护等级IP54，电机绝缘等级H。

5.11检修通道及护栏符合国家标准GB/T6067.1-2010 安全标准。

6、起重机的涂装

6.1起重机涂装要求采用高质量防锈漆。

6.2起重机涂料供应商要选用国内知名品牌产品。

6.3起重机所有的钢结构、机械设备及零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸予处理，管材要经过化学方法或机械手工除锈。

6.4钢结构经抛丸或喷砂除锈处理表面达到GB8923-88或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。

6.5漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

7、称重系统

7.1在冶金车上安装称重系统，满足液体原铝的计量，精度0.1%，具备150%以上的过载能力。

7.2称重系统由称重传感器、角分配器、外屏、无线转换器、行车称重控制器等组成，采用无线信号传输，称重显示器为LED6位红色数字，分度值5公斤，显示屏尺寸780mm×400mm×60mm，型号TC-YHL-5，大屏幕安装在天车大梁位置，可视距离大于100m，传感器按照GB/T7551-2008标准执行，达到国家Ⅲ级秤标准；可显示空包重量、单包重量、累加重量、确认当天生产班组；有数据传输及打印功能、重置功能、无线大屏幕显示及打印功能及U盘数据导出导入功能。地面天车遥控器要具备电子称方面的操作功能。

7.3称量系统设有过载和欠载保护，天车秤采用河南天成衡器或河南金凯产品。

四、40t/8t双梁桥式起重机设备性能描述

1、桥架

1.1 起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便与可能性。在满足需求和有关现行规范标准条件下，通过优化设计，最大限度地降低钢结构的重量。

1.2 起重机的桥架主要由主梁、端梁等组成。

1.3 主梁由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构材料采用不低于Q235-B，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。钢结构的制造、焊接、检验应按相应标准进行。重要受力对接焊缝应采取开坡口对接焊机焊接工艺，并按规定进行外观检查和无损探伤，主要结构件的焊工应有相应的等级证书。主要焊缝必须进行无损探伤，并出具探伤报告。

1.4 主梁在设计制造时应考虑上拱，上拱的最大拱度应控制在跨中L /10范围（L为起重机跨度）。

1.5端梁按欧式起重机优化设计，采用箱形结构由钢板焊接而成，焊接完后，由数控镗铣床或移动镗铣床一次定位加工成型，确保运行机构的车轮组的安装精度；保证大车运行平稳，不啃轨，噪音小。

1.6所有钢板在喷涂漆前必须经过表面预处理，要求抛丸或喷砂后达到Sa2.5等级。

1.7 双梁起重机在沿主梁方向的主电控箱一侧必须设有安全、方便的维修平台（兼通道作用），以便工作人员可安全顺利地进入各检修部位，并且有足够的作业空间。另外，凡需要操作、检查、维修的地方都必须设有安全可靠的平台与走道，相关尺寸按国家有关标准规定执行。平台走道上设置栏杆，其高度为1050mm，并设置横杆和围护板。平台走道应考虑防滑、防碰等的安全措施。

1.8梁与端梁采用高强度螺栓连接方式，安全性好，强度高，确保整机精度和运行平稳。

1.9小车运行轨道采用扁钢，轨道受力位置在腹板的正上方，以提高车轮踏面的有效接触面积和减少轨道自重，扁钢轨道材质为Q345，平直度好，确保焊接质量，不允许存在焊接变形等缺陷。

2 、起升机构

2.1起重小车采用“多合一”的静定结构布置形式，传动环节少，故障点少，传动效率高。起升减速箱选用硬齿面结构，密封良好，不允许有渗漏油现象，免维护。

2.2 制动器为液压推杆常闭结构，结构紧凑，重量轻，操作灵活，制动平稳，无噪音，动作频率快，摩擦片更换方便。当机构不工作时制动器闭合，机构工作时由松闸装置将制动器打开。起升机构钢丝绳应采用符合国际和中国现行有关标准的产品。

2.3卷筒采用采用刚性法兰一体式卷筒组，结构受力简单，安全可靠。钢丝绳偏角﹤3.5°。卷筒两端的钢丝绳留有不少于3的安全圈。

2.4 起重机吊钩可以360度旋转，有防止滑脱功能的安全扣；钩头采用锻造吊钩，表面光滑、无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等缺陷。

2.5 起升机构安装有限位装置，保证吊钩不冲顶。

2.6小车架焊接成型后，由数控镗铣床或移动镗铣床一次定位加工成型和两次整体退火，消除因焊接和钢板的内应力，确保运行机构车轮组的安装精度；保证小车运行平稳，不啃轨，噪音小。

3、运行机构

3.1 运行机构采用三合一驱动装置并配套变频调速系统，硬齿面，静音设计，密封好，不允许有漏油现象，免维护。

3.2 重型起重机车轮材料采用65Mn（锻），安装形式采用镗孔直接装车轮结构或轮箱结构。

3.3 小车运行机构采用光电限位开关，密封良好且防尘。

3.4 运行机构设有端部聚氨酯缓冲器，中心距轨顶710 mm.。当两车相撞时，不触及天车其他部件，同时设端点限位保护。

4 、电气控制

4.1起重机电气系统的设计和制造的首要原则是操作安全，所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故。在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。

4.2双梁桥式起重机大小车行走采用变频调速。

4.3起重机工作时，对电网的干扰不应超过供电部门的规定，其它设备不受影响。

4.4起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。

4.5起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，电气控制系统要方便维修和更换、拆卸部件。

4.6起重机电气控制系统有防摇摆控制功能，能防止负载在起重机运行中摆动，防摇摆能够减少机械冲击和吊物摆动，使其对起重机机构和厂房结构造成的应力相应减少，延长使用寿命。

4.7 供配电系统

1) 起重机采用380V±10%、50Hz±1%交流电供电。

2) 起重机配电柜，要安装在通风良好的区域，并应设有明显警告标志，防护等级IP45。

4.8起重机配有过载保护及报警功能以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。

4.9起重机供电形式采用安全滑触线，导电介质采用铜导体，滑触线、集电器及滑线支架由卖方提供。铸轧机厂房天车供电侧在铸轧卷转运通道侧。

4.10小车供电采用拖链导电机构。

4.11常规电气保护：过流、过压、低压、短路、接地、漏电、超载保护等。

4.12起重机照明及信号部分设有专用的隔离变压器。原边进线电压为交流380V，副边出线电压为交流220V，交流36V。交流220V为起重机照明电源；交流36V为起重机安全信号和检修电源。照明变压器从主接触器上端引线，以保证主接触器断电时，照明回路不断电。照明采用150w金属卤化物灯(含灯泡) 并具有防震功能。

4.13起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳和变压器的低压侧均有可靠的接地；起重机轨道的接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不大于4欧姆。

4.14 电缆采用标准柔性电缆。

5、安全防护

5.1卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

5.2起重机须具备载荷的模拟测量、报警、过载保护、以及吊重超载、缺相、电压超限等功能，以便提高起重机自身保护和监控，减少不合理操作对起重机带来的损害。

5.3超负荷限制器在大于105%额定载荷自动停车。在超负荷时，过载保护动作，吊钩只能向减小负荷的方向动作，不能向增加负荷的方向动作。

5.4起重机要采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。

5.5所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

5.6起重机电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆。

5.7联轴器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维护。

5.8防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

5.9安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。大车车轮具备防脱轨装置

5.10起重机的全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。

5.11检修通道及护栏符合国家标准GB/T6067.1-2010 安全标准。

6、起重机的涂装

6.1起重机涂装要求采用高质量防锈漆。

6.2起重机涂料供应商要选用国内知名品牌产品。

6.3起重机所有的钢结构、机械设备及零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸予处理，管材要经过化学方法或机械手工除锈。

6.4钢结构经抛丸或喷砂除锈处理表面达到GB8923-88或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。

6.5漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

五、5t电动单梁桥式起重机性能描述

1、单梁起重机技术参数

1.1起重重量：5t

1.2整车工作级别：A4

1.3操纵方式：地面手柄操纵和遥控器操作两种方式（遥控距离100米）

1.4运行速度：大车运行速度：30m/min；小车运行速度：20m/min；主钩起升速度：8m/min

1.5钢轨型号：P43（设计联络确定）

1.6最大轮压：由投标方提供

1.7设备单重：由投标方提供

1.8起重机运行机构电动机型号：由投标方提供，电动葫芦型号： CDI（电机采用南京特种电机厂、南京电机总厂）。钩电机采用双制动，绝缘等级F级。

1.9车体颜色：工程黄（设计联络确定）

1.10大车左右两端的缓冲器采用集氨酯缓冲器，当相撞时不触及起重机其它部件。

1.11电气设备要求响应：

（1）对电气柜要求：电气配电柜、控制柜采用标准尺寸柜体，柜体钢板厚度1.5mm以上，外壳防护等级为IP44。

（2）对电气元件要求使用西门子或施耐德产品。

2、单梁电动葫芦性能结构要求

5吨单梁起重机主要由主梁、运行电动机、减速机、主被动车轮组、缓冲器等部件组成。

2.1主梁

主梁是电动单梁起重机的主要承载构件，其下翼缘是电动葫芦运行轨道。其结构为由钢板压延成的Ｕ型槽、斜盖板、筋板与工字钢组焊而成，两端设有与端梁连接的挂板。主梁按要求制做成上拱形，上拱度F应为（1/1000～1.4/1000）S，最大上拱度应位于跨度中部S/10范围内。当额定起重量和葫芦自重位于跨中时引起的下拱度不低于水平线，正常工作时无永久变形。

2.2端梁装置

端梁装置又称横梁，位于主梁两端，通过挂板与主梁栓接，其结构主要由钢板压延成的Ｕ型槽、下盖板、加强板、筋板组焊成形。横梁中间挂板两侧底部设有手孔，方便主端梁拆卸与安装。端梁两端安装有橡胶缓冲器，可避免结构件因碰撞而损坏。

2.2.1驱动装置

驱动装置箱体、箱盖为抗振性能好的灰铁HT200浇铸而成。齿轮及齿轮轴为40Cr模锻成型，热处理硬度为235～269HB。

2.2.2运行机构由电动小车、运行电机、运行减速器组成。运行机构大车采用分别驱动形式，一般为四轮两驱。电机带制动器，运行制动器：锥刹。运行机构设有端部聚氨酯缓冲器，同时设端点限位保护。

2.2.3车轮组

车轮组材质为ZG55#钢，热处理硬度为300～380HB，淬硬层深度15mm处不低于260HB。车轮轴材质为45#钢，热处理硬度为235～269HB。

2.3电线及电缆

2.3.1起重机上全部采用铜芯、多股、有护套的绝缘电线及电缆。导线载流量应能保证设备安全稳定运行。

2.3.2起重机上的电缆敷设于壁厚为1.5mm～2mm的线槽或钢管中。

2.4操纵方式

地面和遥控操作两种操作方式只可切换使用，不可同时使用。控制回路电压为交流安全电压。

2.5电气保护系统

2.5.1短路保护：总电源回路设置自动空气开关，作为起重机的短路保护；控制回路设置小容量自动空气开关作为短路保护。

2.5.2失压保护：电路结构具有失压保护功能，在断电后恢复供电时必须再按启动按钮起重机才能重新运行，消除了起重机上电自运行的可能。

2.5.3紧急断电开关：起重机设置有紧急断电开关，用于紧急情况下快速切断起重机总电源和控制回路。紧急断电开关安装在方便人员操作的地方。

2.5.4行程限位：起升机构设置有上升、下降断火限位器，作为起升机构升降范围的限制开关，也具有针对控制器粘连的保护作用。大车机构设置有运行极限限制器。它由行程限位开关和安全尺组成，行程限位开关安装在起重机上，安全尺安装在承轨梁或墙壁上且不妨碍起重机运行的地方，保证起重机运行于安全范围之内。

2.5.5起重机电路系统中的综合保护器具有断相、错相、过压、欠压的保护功能，以上四种情况发生时会自动切断起重机总电源。

2.5.6起重机上金属机构及所有电气设备金属外壳、管槽，变压器低压侧均设有可靠接地。

2.5.7供电形式采用全滑触线，导电介质采用铜合金导体，集电器等供电装置由卖方提供。天车供电侧在铝渣运输通道侧。

六、3t/1t电动悬挂起重机性能描述

1、电动悬挂起重机技术参数

1.1起重重量：3t/1t

1.2整车工作级别：A4

1.3操纵方式：地面手柄操纵

1.4运行速度：钩起升速度：8m/min

1.5钢轨型号：由投标方提供（设计联络确定）

1.6最大轮压：由投标方提供

1.7设备单重：由投标方提供

1.8起重机型号：由投标方提供，电动葫芦型号： CDI（电机采用南京特种电机厂、南京电机总厂）。钩电机采用双制动，绝缘等级F级。

1.9颜色：工程黄（设计联络确定）

1.10电气设备要求响应：

（1）对电气柜要求：电气配电柜、控制柜采用标准尺寸柜体，柜体钢板厚度1.5mm以上，外壳防护等级为IP44。

（2）对电气元件要求使用西门子或施耐德产品。

2、电动悬梁起重机性能结构要求

单梁起重机主梁、驱动装置电动机、减速机等部件组成。

2.1主梁

主梁由招标方提供，在基建时预安装。

2.2驱动装置：驱动装置箱体、箱盖为抗振性能好的灰铁HT200浇铸而成。齿轮及齿轮轴为40Cr模锻成型，热处理硬度为235～269HB。

2.3运行机构由电动小车、运行减速器组成。运行机构采用分别驱动形式，一般为四轮两驱。电机带制动器，运行制动器：锥刹。运行机构设有端部聚氨酯缓冲器，同时设端点限位保护。

2.4车轮组

车轮组材质为ZG55#钢，热处理硬度为300～380HB，淬硬层深度15mm处不低于260HB。车轮轴材质为45#钢，热处理硬度为235～269HB。

2.5电线及电缆

2.5.1起重机上全部采用铜芯、多股、有护套的绝缘电线及电缆。导线载流量应能保证设备安全稳定运行。

2.5.2起重机上的电缆敷设于壁厚为1.5mm～2mm的线槽或钢管中。

2.6操纵方式：地操，控制回路电压为交流安全电压。电气操作手柄线不低于10米且带防扯断保护。

2.7电气保护系统

2.7.1短路保护：总电源回路设置自动空气开关，作为起重机的短路保护；控制回路设置小容量自动空气开关作为短路保护。

2.7.2失压保护：电路结构具有失压保护功能，在断电后恢复供电时必须再按启动按钮起重机才能重新运行，消除了起重机上电自运行的可能。

2.7.3紧急断电开关：起重机设置有紧急断电开关，用于紧急情况下快速切断起重机总电源和控制回路。紧急断电开关安装在方便人员操作的地方。

2.7.4行程限位：起升机构设置有上升、下降断火限位器，作为起升机构升降范围的限制开关，也具有针对控制器粘连的保护作用。大车机构设置有运行极限限制器。它由行程限位开关和安全尺组成，行程限位开关安装在起重机上，安全尺安装在承轨梁或墙壁上且不妨碍起重机运行的地方，保证起重机运行于安全范围之内。

2.7.5起重机电路系统中的综合保护器具有断相、错相、过压、欠压的保护功能，以上四种情况发生时会自动切断起重机总电源。

2.7.6起重机上金属机构及所有电气设备金属外壳、管槽，变压器低压侧均设有可靠接地。

七、安全滑触线主要技术参数要求

1、总体要求

1.1安全滑触线具有安全可靠及较强的机械强度和电气性能，满足正常生产的需求。滑线要便于安装、维护。安全滑触线要求进行国家CCC强制认证。

1.2绝缘材料主料为工程塑料聚氯乙烯SG5，执行标准GB5761-93，。滑触线防护外壳耐温100℃以上，在正常要求环境中使用时，滑触线防护外壳不起皮，滑触线不断裂，在使用额定电流情况下，导体不因发热而氧化，在最高100℃环境温度下滑触线防护套不发生老化、软化脱落，集电器触靴采用耐高温复合尼龙材料。

1.3对于距离较长（超过120米）的安全滑触线要在每隔40~60米左右加装一套温度补偿器，温度补偿器应伸缩灵活，滑触线总体变形不能影响行车的正常运行，温度补偿器连线应采用镀锡铜软带，并带绝缘防护层。

1.4 在滑线检修段要加装隔离器（绝缘胶木隔离检修装置）。

1.5 安全滑触线由导轨、护套、吊挂器、连接器、固定夹、端盖等部分组成；

1.5.1 导轨及护套：导轨由铝合金型材（牌号6063，状态T5）制成，要求导轨导电性能良好，适应于铝冶炼行业各种恶劣环境，定尺6米。导轨下部嵌入“V”形不锈钢槽，保证集电器电刷沿槽运行时耐磨、稳定、接触良好。

护套具有较强的韧性、耐磨、抗老化、阻燃性好等优点，对导轨有良好的绝缘保护作用。

1.5.2 连接器是专供导轨之间的端部连接，由压板及螺栓可靠连接，外壳由工程塑料做防护套，端口可接入电源进线，与连接器压板及螺栓紧固在一起。安装间距：6米/个；

1.5.3 吊挂器、固定器及端盖吊挂器是吊装、固定安全滑触线导轨的专用件。安装间距：1.5米/件  材质:ABS；固定器是将导轨限位在支架处的装置，当导轨因温度变化伸缩时，引导其向固定器两侧延伸。端盖安装于导轨两端，起绝缘防护作用，吊挂器及端盖均由工程塑料制成。

1.5.4 温度补偿器调节范围大于120mm,且保证集电器平稳度过，不打火，拉弧，采用铜板插接式，补偿供电能力应大于导轨额定载流量60%，外壳为工程塑料，当温度变化引起导轨伸缩时，由伸缩器调节其间隙，以避免导轨变形，车间长度超过100米时，每隔50米配置一组。

1.5.5检修段由连接器压板及高强度绝缘材料制成，绝缘间距＞150mm，外壳为工程塑料，两端应具有接线端子，以方便天车及滑线的检修。

1.6 滑触线附件

1.6.1集电器：集电器为弹簧支撑式结构，由特制的碳刷、接线柱或端子、塑料护罩、支撑臂组成，施加适当的接触压力，沿导轨平稳滑动，不间断的向设备供电，如果设备需要检修时，能够将集电器碳刷拉离导轨断电，保证作业安全。其数量根据天车配置。

1.6.2集电器方钢：不低于30*30*4的镀锌方钢；长度每根不低于0.4米（以天车的实际需求配置合适的长度）。

1.6.3 滑线支架：线支架用标准件，使用标准50*50*5角钢，支架间距1500mm，支架钻孔采用机加工长孔，便于安装和调节，支架按照国家标准进行除锈及防腐处理；

1.7 安全滑触线绝缘击穿电压

不低于13.9KV，最高使用电压交流450V；

1.8 滑触线外壳绝缘介电强度

工频交流2500V/5s无击穿闪烁；

1.9 滑触线外壳防护等级：IP23；

1.10防触电等级：0级；

1.11集电器接触压力：投标方报出；

1.12 额定电流时温升：投标方报出；

1.13 接触压降：投标方报出；

1.14 耐受短路电流：投标方报出；

1.15 绝缘体表面电阻：投标方报出；

1.16滑线电源指示灯：绝缘安装，型号规格数量由投标方报出；依车间长度不同可选用不同型号，指示灯应选用耐用，有足够亮度的LED光源，显示红、黄、绿三色（寿命＞10万小时）。

2、铸轧及熔铸厂房安全滑触线

2.1主要技术参数

| 项目 | 规格型号 |
| --- | --- |
| 1型号 | 由投标方报出 |
| 2额定电流/最大安全载流量（A） | 400A，型号由投标方报出 |
| 3车间长度（m） | 270米，共2跨 |
| 4导体截面积（mm2） | 由投标方报出 |
| 5最高系统电压（交流） | 450V |
| 6导体材料 | 铝、不锈钢 |
| 7导体材料牌号 | 铝6063-T5、执行GB/5237-2000；不锈钢3042B |
| 8防护外壳 | 主料为聚氯乙烯SG5，执行标准GB5761-93 厚度≥3mm |
| 9交流阻抗 | ＜0.000265 |
| 10最高耐受温度 | ≥100℃ |
| 11绝缘材料可燃性 | 自熄 |
| 12定尺长度 | 6m |
| 13标准吊挂器间距 | 1~1.5mm |
| 14安装相间距 | ≤60mm |
| 15不需温度补偿器的最大长度 | 50m |
| 16集电器型号规格及数量 | 由投标方报出，2栋厂房共安装6台天车 |
| 17每米安全滑触线的重量 | 由投标方报出 |

2.2 厂房滑线及工艺配置及执行图纸详见配电系统图纸

2.3 厂房安全滑触线，详细的供货范围见下表

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑触线 |  | 400A | 米 | 1620 | 塑料外壳 |
| 2 | 集电器 |  |  | 个 |  | 触靴为耐高温复合尼龙料，（每台车3只，共6台行车） |
| 3 | 3.1 | 集电器方钢 | 30*30*5 | 根 |  | 1根/台车，0.4米/根 |
|  | 3.2 | 支架 | 50*50*5 | 根 |  | 安装间距：1.5米/根，0.96米/根 |
|  | 3.3 | 吊挂器 |  | 件 |  | 安装间距：1.5米/件，材质：ABS |
|  | 3.4 | 连接器 |  | 个 |  | 安装间距：6米/个 |
|  | 3.5 | 端盖 |  | 只 |  | 2只/相 |
|  | 3.6 | 供电器 |  | 个 |  | 1个/相 |
|  | 3.7 | 温度补偿器 |  | 个 |  | 1只/50米、铜板插接式 |
| 4 | 滑线指示灯 |  | 绝缘安装（厂房两端） | 套 | 4 | 每栋厂房2套，每套黄绿红各1个 |

3 、灰渣房厂房安全滑触线

3.1主要技术参数

| 项目 | 规格型号 |
| --- | --- |
| 1型号 | 由投标方报出 |
| 2额定电流/最大安全载流量（A） | 80A/由投标方报出 |
| 3车间长度（m） | 36米，共1跨 |
| 4导体截面积（mm2） | 由投标方报出 |
| 5最高系统电压（交流） | 450V |
| 6导体材料 | 铝、不锈钢 |
| 7导体材料牌号 | 铝6063-T5、执行GB/5237-2000；不锈钢3042B |
| 8防护外壳 | 主料为聚氯乙烯SG5，执行标准GB5761-93 厚度≥3mm |
| 9交流阻抗 | ＜0.000265 |
| 10最高耐受温度 | ≥100℃ |
| 11绝缘材料可燃性 | 自熄 |
| 12定尺长度 | 6m |
| 13标准吊挂器间距 | 1~1.5mm |
| 14安装相间距 | ≤60mm |
| 15不需温度补偿器的最大长度 | 50m |
| 16集电器型号规格及数量 | 由投标方报出，本厂房共安装1台5t天车 |
| 17每米安全滑触线的重量 | 由投标方报出 |

3.2、灰渣房滑线及工艺配置及执行图纸详见配电系统图纸

3.3灰渣房安全滑触线，详细供货范围见下表（下表中的空白部分由投标方完善）

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑触线 |  | 80A | 米 | 108 | 塑料外壳 |
| 2 | 集电器 |  |  | 个 |  | 触靴为耐高温复合尼龙料，（每台车3只，共6台行车） |
| 3 | 3.1 | 集电器方钢 | 30*30*5 | 根 |  | 1根/台车，0.4米/根 |
|  | 3.2 | 支架 | 50*50*5 | 根 |  | 安装间距：1.5米/根，0.96米/根 |
|  | 3.3 | 吊挂器 |  | 件 |  | 安装间距：1.5米/件，材质：ABS |
|  | 3.4 | 连接器 |  | 个 |  | 安装间距：6米/个 |
|  | 3.5 | 端盖 |  | 只 |  | 2只/相 |
|  | 3.6 | 供电器 |  | 个 |  | 1个/相 |
| 4 | 滑线指示灯 |  | 绝缘安装 | 套 | 1 | 每套黄绿红各1个 |

4、随机备件和易损件配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集电器 | 250A（含滑块） | 套 | 6 | 与供货产品同质量 |
| 2 | 安全滑触线 | 400A | 米 | 18 | 与供货产品同质量 |
| 2 | 安全滑触线 | 80A | 米 | 6 | 与供货产品同质量 |
| 3 | 吊挂器 |  | 个 | 20 |  |
| 4 | 连接器 | 各种规格 | 套 | 各2套 |  |
| 5 | 滑块 |  | 块 | 各20 | 适用招标范围内的各种集电器 |
| 6 | 胶木隔离检修装置 | 各种规格 | 个 | 各2 |  |
| 7 | 供电器 |  | 个 | 各2 |  |
| 8 | 其它必要的易损件 |  |  |  | 由投标方报出 |
| 9 | 冶金车钢丝绳 |  | 套 | 2 |  |
| 10 | 20/5T起重机 | 主钩制动架 | 套 | 2 |  |
| 11 | 20/5T起重机 | 大小车制动片 | 个 | 各2 |  |
| 12 | 32/5t起重机 | 钩起升制动片 | 个 | 4 |  |

附件五、供货质量及质量标准

双梁和单梁起重机结构有足够的强度、刚度，设计使用寿命25年，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪声符合质量分等标准的规定。起重机的设计制造符合有关国家、部颁标准和规范。起重机包括结构、机构、电气设备、保护装置等。设计、制造遵守的标准及规范如下：

1、GB3811-2008 《起重机设计规范》

2、GB6067-2010 《起重机安全规程》

3、GB/T14405-2011 《通用桥式起重机》

4、GB10183-88 《桥式和门式起重机制造及轨道公差》

5、GB5905-86 《起重机械试验规范和程序》

6、GB8919-88 《优质钢丝绳》

7、GB8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

8、GB699；GB700 《碳素结构钢》

9、GBJ232-86 《电气装置安装工程施工及验收规范》

10、GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

11、JB4315-86 《起重机电控设备》

12、TJ231 《机械设备安装工程施工及验收规范》

13、GB9286 《色漆和清漆漆膜的规划试验》

14、GB11345-89 《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》

15、GB3426-82 《起重机钢轨》

16、GB1348-88 《低合金结构钢》

17、GB11352-89 《一般工程用铸造碳钢件》

18、GB9439-88 《灰口铸铁件》

19、GB1102—74 《园股钢丝绳》

20、GB714—65 《桥梁建筑用热轧碳素钢技术条件》

21、GB3206—82 《优质碳素结构钢丝》

22、GB38—76 《螺栓技术条件》

23、JB928—67 《焊缝射线探伤标准》

24、JB/T1306-94   《电动单梁起重机》

25、工业企业噪声卫生标准——卫生部、国家劳动总局颁布

上述标准按最新标准执行。

附件六、技术资料和交付

卖方在合同生效后10天内提供资料如下：

1、9台起重机设备的装配参考图。

2、电气安装图、控制系统的原理图和端子外部接线图。

3、提供整套电气部分一次回路图及二次控制图。

验收合格后提供：产品合格证、检测报告、质量证明书等。

附件七、设备出厂检查、交货及验收

1、卖方对起重机各部件设备的检查、验收均按GB 6067-1985 《起重机械安全规程》执行。

2、起重机的验收以买、卖双方共同检查验收。

3、卖方所提供的产品质量和性能不能达到规定标准时，买方有权拒收，卖方负责更换。

4、试验内容

4.1空载试验

各种安全装置工作可靠有效; 各机构运转正常、制动可靠；操纵系统、电气控制系统工作正常、运行机构沿轨道全长行走无啃轨现象。

4.2 额定载荷试验

各机构运转正常,无啃轨和三条腿现象; 小车停于大梁中间, 起吊额定载荷、测量大梁挠度值不大于S/750；试验后检查起吊设施不应有裂纹、联接松动、构件损坏等影响起重机性能和安全的缺陷。

4.3 静载试验

逐渐加载至1.25倍额定载荷,离地100-200mm高处，悬空不少于10分钟，卸载后检查是否有永久变形，重复三次不得再有永久变形。

4.4 动载试验

起吊1.1倍的额定载荷，按照工作循环和电动机的接电持续率进行起升、制动、运行的单独联动试验。试验后起重机的结构和机构不应损坏，联接无松动。

附件八、清洁、油漆和标志

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。所有设备交付时至少应有一层锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要增加涂层。设备油漆颜色由买方确定。油漆应采用国内较先进的漆种，并能适应当地的环境条件。

设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。安放在运行人员容易看到的地方，且应刻有耐磨损的下列内容，但不限于此。制造厂名称；设备型号；设备名称；主要技术参数；出厂检验编码；出厂日期编码等。

附件九、包装和运输

卖方保证设备制造完成试运达到买方要求后出厂，设备的包装发运由卖方负责，设备包装应符合“产品包装运输管理条件”的规定。并根椐设备的不同条件和要求采取防潮、防雨、防毒、防尘、防冻等措施。并对设备做防护性包装，包装应能为设备提供在运输过程中不产生对设备有破坏性损的保护及方便常用装卸工具装卸的装置，包装上应在明显位置标示该设备的方向、重量及装卸位置。凡是电子、电器和仪表必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

包装箱内应附带下列文件，但不限于此：装箱单；产品使用说明书；产品检验合格证书。

附件十、设备安装、调试及验收

卖方负责设备供货现场安装，安装所用起重、转运设备由卖方负责。

安装期间，因卖方人员责任引起的安全、环保问题由卖方自行负责。

设备到达买方现场后（安装前进行），包括卖方方提供的设备品牌、数量、规格是否与供货清单相符。设备结构、工艺是否满足买方技术要求；具体设备性能、有关配置及参数要求，按附件二、附件四的要求验收。

买卖双方验收后，卖方还需通过技术监督部门的注册验收，并提供注册验收报告给买方。

附件十一、质量保证期

质保期为设备调试验收合格后12个月。

合同设备在质量保证期内，因卖方设计、制造、采购、运输、安装等原因或主要原因造成的设备损坏，卖方免费负责改进、修理、更换,并承担买方直接经济损失；因买方原因或主要原因及使用不妥所造成的设备损坏（含备品备件损坏），卖方负责及时修复、更换，备件成本费由买方负责。

卖方保证提供的设备为全新设备，并按双方签订的技术条款设计制造。

附件十二、技术培训、现场监制及售后服务

1、现场服务

1.1对于买方无法自行处理的问题，且在通过电话服务无法排除故障的情况下，卖方技术人员将在第一时间响应，并对每次故障原因及解决方案详细的记录在案。

1.2设备出现故障后，卖方一般响应时间不超过1个工作日。如需要更换配件的，将在不影响买方正常生产的前提下加班加点检修，时间不能超过24小时。

2、技术培训

技术培训在操作和维修手册送至买方现场后，卖方即开始对买方人员进行培训，以便买方正确操作和维护。卖方提交建议的培训计划，包括培训方式、培训内容。

3、售后服务

3.1设备大修时，卖方提供易损部件，并协助买方进行设备大修。

3.2卖方售后人员到现场调试时，应对买方操作人员进行实际操作讲解，使买方操作人员具有独立操作的能力。

3.3卖方随时无偿为买方提供技术咨询。

附件十三、项目进度表

| 待批图纸的递交 | 合同生效后10天 |  |
| --- | --- | --- |
| 图纸审查 | 合同生效后10天 |  |
| 最终确认图纸 | 合同生效后10天 |  |
| 出厂前检查 | 合同生效后55天 |  |
| 起重机出厂发货 | 合同生效后60天 |  |