万基铝业二公司

智能打壳系统

技

术

要                               求

一、现场环境条件

1、场地海拔高度：295m

2、地震基本烈度：7度

3、安装位置：二铝电解一车间。

4、工作制度：365天/年、3班/天、8小时/班。

5、公用设施：供电电源：AC380V/220V±10%,50HZ。

6、气    源：压缩空气 压力：0.4～0.8MPa

二、电解槽参数

| 电解槽参数 | 电流强度 | 330KA |
| --- | --- | --- |
|  | 系列电压 | 1150V DC |
|  | 环境空气 | 含有氧化铝粉尘、炭粒粉尘、氟化氢气体，沥清烟等物质。 |
|  | 壳面表面温度 | 600～750℃ |
|  | 壳面1m处温度 | ～150 ℃ |
|  | 电解槽上部温度 | ～80—120 ℃ |
|  | 电解质温度 | 960～1000℃ |
|  | 操作面磁场 | 强磁 |
| 接口尺寸 |  | 控制口G1/2（DN15），进气口G3/4(DN20),排气口G1(DN25)1个 |

三、设备供货范围要求

1、设备供货清单(电解槽共计204台，单槽用量，包括但不局限于以下清单，所需材料全部由乙方提供)。

| No. | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制柜 | 喷塑，箱体厚度1.5mm及以上，防护等级IP54 PLC（知名品牌），触摸屏（知名品牌），继电器（欧姆龙或施耐德），端子排（魏德米勒），开关电源（明纬） | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制电缆及其他辅材 | 电缆用于连接控制柜和槽上电磁阀及传感器，槽上采用耐高温电缆（耐温120℃以上，多股铜芯线）沿穿线管或桥架走线。气管采用耐高温高压防静电气管，锥形密封端头。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 分线箱 | 箱体厚度1.5mm及以上，安装与烟道端槽上部端头。用于大修槽时分离电缆，端子排采用魏德米勒 | 台 | 1 |  |
| 4 | 隔离变压器柜 | 柜体尺寸：1800*800*600,隔离变容量 20kVA 380V变220V | 面 | 1 | （每个工区1面） |
| 5 | 监控机(工控机) | 研华IPC-610L，三星23’显示器 | 台 | 1 | （每个工区1台） |
| 6 | 二位三通电磁阀 | DC24V二位三通电磁阀 | 个 | 6 |  |
| 7 | 传感器 | 一体化传感器 | 个 | 6 |  |
| 8 | 报警灯 | DC24V | 个 | 1 | Twiss台塑或同等品牌 |

四、主要技术要求

1.系统功能：

1.1智能单点打壳，具有单点打壳控制命令输出功能，当槽控机出现故障时，能定时输出单点打壳。

1.2卡锤头、下料口堵料准确报警功能及预处理功能；报警方式包括语音集中报警、报警灯和智能控制柜醒目显示三种方式，安装在槽上部电子黄色报警灯能远距离提示出现堵料问题的电解槽；智能控制柜上能醒目显示出现堵料问题的下料点位。

1.3智能调节打壳锤头进入电解质内的深度，实现100mm-300mm自动可控；

1.4集中控制，具有数据分析功能，系统以工区为单位实现集中监控，提供历史曲线查询、数据存储与处理、报表统计功能、语音报警，并以工区为单位，支持34台槽集中显示下料口状态功能，为其它控制系统提供接口功能，与槽控系统有机集成。

1.5智能打壳系统能自动或手动切换到原有的槽控机电路，保留槽控机直接控制打壳下料功能，并能提示是智能打壳箱控制还是槽控机控制，6个打壳电磁阀能够实现手动单个独立通断电功能，确保维修单个电磁阀时的安全。

1.6当发生卡锤头或处理火眼堵料失败时，能够实现自动智能补打，补打次数根据使用效果及现场情况而定；若补打动作到一定次数仍不能打壳成功，则自动报警，由人工处理。

1.7、与智能打壳系统相关的参数能根据现场变化情况实现自动调节功能，确保控制效果的实现。

1.8、系统具有故障自诊断功能，并能提示故障。

1.9、保留原槽控机打壳功能，当智能打壳系统运行出现故障短时无法恢复时，能快速恢复原槽控机打壳功能，确保打壳运行正常。

2.系统安装要求

2.1二位三通电磁阀：电磁阀主体和阀芯采用铜合金材质，线圈功能满足330kA电解槽生产现场强磁场工作能力，电磁阀带消音装置和鞍山电磁阀通用，维修更换方便。

2.2传感器采用防腐、防尘、防震动、带信号线一体封装形式的传感器，在主气管位置进行安装，采用航空插头与槽上线路连接，不影响气缸拆卸检修，传感器及其它附件走线符合电气行业规范，对地绝缘。

2.3传感器、电磁阀及控制系统各元器件必须选用优质、可靠不易损坏的元件，必须符合招标现场环境，故障率低。

2.4电磁阀、传感器及其他附件布线必须符合电气行业技术规范，电磁阀安装处加装至少3mm厚绝缘板，尺寸满足阀体与管线绝缘需要。

2.5智能控制箱内各电气元器件必须选用大品牌正规厂家产品，智能系统改造所有电缆采用耐高温电缆，智能控制柜箱体颜色：国际灰，箱体厚度：1.5mm冷轧，保证漆面不脱落，箱体密封、防尘效果良好。

2.6、每一个工区增加一台功率匹配的隔离变压器,为本工区智能打壳系统供电，单台智能打壳控制箱具备隔离功能，预防智能打壳系统电路故障时影响上一级控制。

- 3.控制效果

- 3.1下料口状态报警准确率≥92%；

- 3.2减少打壳锤头结包，粘包率≤5%；

- 3.3减轻工人劳动强度，减低劳动量30-50%；

- 3.4按需打壳，可延长锤头使用寿命20%；

- 3.5减少电解质搅动，降低铝液铁含量，提高产品质量；

- 3.6无需打开槽盖板巡视下料口，减少氟化氢、co2等气体无组织排放。