石墨车间石墨化平端头用双端锯技术要求

一、设备基本情况

1、设备名称：石墨化平端头双端锯，数量：1台；

2、用途：主要为石墨化阴极炭块及石墨电极石墨化装炉前焙烧品端面平整，以及锯切装炉均流板调节块或顶推电极使用；

3、安装位置：石墨化1#线加工部，现场空间要以实测为准；

4、现场工作环境：高温、易导电粉尘、易腐蚀气体。

- 二、技术要求

- 1、工作台需设手动夹紧机构，防止产品（方形炭块与圆形电极）松动、位移、晃动，工作台满足半成品锯切需要，工作台行走机构采用齿轮式，进料端设置备料架，下料端设置承重平台，符合锯切安全要求。

- 2、双端锯需满足加工最大产品4500*900*820mm，双端锯架双侧均可调，满足长度为2200mm-4200mm的石墨电极或阴极炭块锯切端面要求，锯片直径需满足可锯切宽900*高820mm的坯料用于石墨化装炉调整块或延长块，锯架具备两端头前后位移调整功能，满足端头平整和锯切均流板用。

- 3、收尘除尘采用喷雾降尘法，在锯片周围安装防尘罩，罩内安装水管喷雾除尘，供方需提供循环水泵和虹吸管及管线等附属设备，锯架地面设置回水沟收集含尘污水，待沉淀后循环利用。

- 4、电气设备及控制要求：控制柜厚度不小于3mm，防护等级IP65；电机使用皖南牌，电机防护等级IP55；电气元件使用施耐德，电缆敷设要有地埋管，移动部分必须有拖链；具体控制电源由甲方提供至配电室总开关下侧，限位开关采用接近开关，每个电机均要配电机综合保护器。

- 5、安装工期：合同签订后60天内安装完毕，试运结束。

- 6、质保期自设备调试验收合格后出具验收报告之日起质保1年。

石墨公司

- 二〇二一年五月十二日