洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

液体精炼机

技

术

要

求

二零二一年 九月

液体精炼机技术要求

一、功能要求

1、要求排料机构密封性好，确保不漏液，可将液体精炼剂均匀不断的喷射到铝液中，供料量准确，时间控制精确。

2、要求设备操作简单，使用旋钮控制液体精炼剂流量。

3、电动控制，电源220V。

4、设备需克服喷射不均匀及不定量的缺点，并保证液体精炼剂跟铝液反应充分反应，避免浪费。

二、 技术要求

1、手推移动式,移动平稳、脚轮装有抱死装置。

2、纯气体精炼、气体+液体精炼剂联合精炼两种工作方式选择。

3、配备调节流量的旋钮，液体精炼剂加入速度精确度高：在0～10L/h范围内可随意可调。

4、管路气压：0～0.25MPa可调（正常使用范围：0.02- 0.05MPa）。

5、罐体容量：0～20L。

6、液体罐采用不锈钢制造，耐腐蚀。

7、设备体积小，重量轻，易于搬运。

8、该设备可定量定时喷吹液体精炼剂。

三、供货范围

1、液体精炼机6台，整机供货。

2、随机配件：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁隔膜计量泵 | 个 | 2 | 国产优质品牌 |

四、随机技术文件

1、装箱单；2、合格证明书；3、使用说明书；4、电气原理图；

5、合格证（外购件）；6、易损件清单。

五、设备运输

由卖方运送设备至买方工厂。

六、设备安装、调试及验收

1、卖方负责免费调试及对操作人员培训。

2、设备稳定生产30天后，进行验收考核。不满足技术要求约定的性能指标时，允许卖方再进行一次整改，时间不超过10天。经再次整改仍不能达到要求，根据商务合同约定，承担违约责任。

七、质量保证及售后服务

1、质量保修期：自安装调试、验收合格、交付用户之日起一年内，免费维修，终身服务。

2、卖方保证提供的设备为全新设备，并按双方签订的技术条款设计制造。

3、合同设备在质量保证期内，因卖方设计、制造、采购等原因或主要原因造成的设备损坏，卖方免费负责改进、修理、更换,并承担买方直接经济损失；因买方原因或主要原因及使用不妥所造成的设备损坏（含备品备件损坏），卖方负责及时修复、更换，备件成本费由买方负责。

4、售后服务承诺：设备出现故障，8小时内响应，24小时内到位处理。

八、交期

合同签订之日起60天内设备运至买方现场，70天内调试合格。

（以下无正文）