买卖合同（铝钛硼合金线材AlTi5B0.2A Ⅱ）

合同编号：

签订时间：

签订地点：

买方：

法定代表人：

地址：

卖方：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，买卖双方本着平等互利、诚实守信的原则，就**买卖事宜，根据万基控股集团**定标单（编号：******），达成如下协议：

- 第一条、产品名称、型号、数量、价格、金额、供货时间

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元/**) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不含税金额： 税率：【**】% 税额： |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |
| 供货时间： |  |  |  |  |  |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  |

- 第二条、质量要求、技术标准

- 1、质量标准(1)化学成分：4.8%≦Ti≦5.4%,0.15%≦B≦0.25%,Fe≦0.20%,Si≦0.15%,K≦0.03%,V≦0.05%,单个≦0.03%,合计≦0.10%,余量Al。(2)外形尺寸：直径9.5±0.3mm，内、外径360±20mm、750±20m，线卷高度280±20mm。(3)外观质量：线材应表面光滑清洁，不应存在夹渣、腐蚀、夹杂物、油污或其它外来物等，不允许有肉眼可见的裂纹、起皮及扭折；线材表面允许有不影响使用的表面发暗，局部的氧化色及深度不超出线材直径允许偏差的斑点、划伤等缺陷。(4)接头：接头率≤10%，每卷≤1个。(5)显微组织：TiB2粒子：TiB2粒子≤2um数量占比≥90%，最大尺寸≤5um；TiB2团聚：TiB2团聚尺寸≤25um≤3个，尺寸20-50um不准许，尺寸≥50um不准许；TiAl3粒子：TiAl3粒子≤100um数量占比≥95%，平均尺寸≤30um，最大尺寸≤150um；空白条：空白条最大宽度≤350um；氧化物及盐类夹杂：氧化物及盐类夹渣总长度≤1000um，最大尺寸≤500um；固体夹杂：不准许有铝硼化合物、耐火材料、未溶解的金属夹杂等固体夹杂。(6)晶粒细化效果，平均晶粒尺寸um：水冷锥模法≤165,空冷环模法≤320。(7)标识：每间隔1米或0.5米应做连续标识，标识应含有生产厂家、牌号、等级、批号等内容，并按照YS/T447.1-2023的要求做好颜色标识。（8）到货时生产日期不得超过3个月。（9）未明确约定的适用国家标准或行业标准。

- 不得使用再生原料生产，质量满足买方生产需要。若国家（行业）标准严于合同约定标准的，适用国家(行业）标准；若无技术标准或无采购标准的，卖方所供产品质量应与其提供的样品质量保持一致。

- 2、卖方应随所供货物一并提交生产厂家出具的质量检验单、原始磅单，但前述文件不作为货物内在质量及数量的最终认定依据。若卖方提供的货物质量及数量数据与买方检测数据无显著差异的，以买方检测数据为准。卖方首次供货时，应提供合格样品及具备相应资质的第三方检测机构出具的检测报告；正常供货期间，应每季度提供具备相应资质的第三方检测机构出具的检测报告；若卖方未按前述要求提供的，买方有权拒收货物。​

- 3、若卖方为贸易商，应加强对进货渠道的管理与控制，必须直接从货物生产厂家采购，严禁出现“多手转供” 行为；若卖方违反前述约定的，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，并要求卖方支付合同总金额30%的违约金。

- 4、卖方发生材料配方变更、加工工艺变更、二级供应商变更、生产场地变更、供应商关键工艺过程变更及其他可能影响产品质量的变更的，应提前 90 日书面通知买方，且需通过相关检测、实验证明所供产品符合买方技术标准及质量要求后，向买方提交样品及相关验证报告，经买方书面同意后方可正式供货。若卖方未按前述约定履行的，一经发现，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，有权要求卖方支付合同总金额30%的违约金并赔偿因此给买方造成的全部损失。

- 5、卖方所供产品不符合买方规定的质量标准及规格要求的，卖方应于接到买方质量异常反馈之日起3日内，向买方提交书面回复，并承担因该质量异常产生的全部损失。若卖方未按前述期限提交书面回复的，买方有权要求卖方按照质量异常产品总价值3‰-5‰的标准/次支付违约金。若卖方累计三次逾期未回复或连续两次出现同类质量问题的，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格。

- 6、卖方应配合买方开展质量审计、质量跟踪或现场核查工作。若买方在前述工作中提出任何异常反馈，卖方应于收到该反馈之日起48小时内，就反馈事项向买方作出回复；若卖方未按时回复或未按期完成整改且无正当理由的，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格。

- 7、卖方存在弄虚作假、掺杂使假、以次充好、偷工减料、商业欺诈、隐瞒产品质量隐患、供应变质及假冒伪劣产品、放任不合格品流入买方、故意伪造或篡改质量记录及报告等不诚信行为，一经买方发现，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，且要求卖方退回买方就问题货物已支付的全部款项；除依法追究卖方因前述行为造成的全部损失赔偿责任外，买方还有权要求卖方支付违约金（计算标准为：当批次供货货值总额的10倍或合同总额的30%，二者取较高值），买方有权从卖方的保证金和买方应付货款中直接扣除违约金和赔偿损失金额；同时，买方有权将卖方认定为“不合格供应商”，并依据卖方已知悉并同意的管理制度对其予以清退，自清退之日起五年内，不再接受该卖方（含与该卖方为同一法定代表人或实际控制人的主体）的准入申请。

- 8、卖方存在前述任一违约行为的，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，并要求卖方配合买方开展相关调查工作；卖方应承担违约及损失赔偿责任，赔偿范围除因卖方违约导致的停产停线损失、不良产品相关损失等直接损失外，还包括由此产生的物料返工费、人工费、能耗费、运输费、商誉损失、安全事故损失，以及买方因下游客户投诉而支付的赔偿费用等。买方有权从卖方的保证金和买方应付货款中直接扣除违约金和赔偿损失金额。

- 第三条、产品包装

- 卖方采用3卷串联包装，用钢带或塑钢带固定在木底托上，外用塑料包装，整体包装完好，无破损。包装物未尽事项应符合国家或行业标准，适于产品运输和保存，包装物由卖方提供，不计重、不计价、不回收，费用含在合同单价内。（对包装物有特殊要求的需明确约定，包装物不同应区别制定扣重标准）

- 第四条、交货方式

- 1、卖方按合同约定时间将全部货物运送至买方仓库，并交由买方收货联系人签收，卖方应当在送货前1个工作日与买方联系。

- 2、运输费用由卖方承担并已含在合同总价内，买方负责卸车并承担卸车费用。货物交付经买方签收前的风险由卖方承担。

- 3、卖方运输车辆必须符合排放标准及买方环保管控要求（燃油“国五”以上、天然气“国六”以上或按要求使用新能源汽车），因车辆排放不达标给买方造成不良后果的，一切后果由卖方承担。

- 4、货物发出后，卖方应及时向买方提供发货明细、承运车辆、司机、在货源地拍摄车辆正面水印照片等信息，应配合买方查询并掌握运输车辆定位及运行轨迹。

- 第五条、产品验收

- 1、买方应当在实际收到货物后【**】日内按本合同的第二条标准验收，买方验收合格，货物入库，并不免除卖方日后经买方或第三方抽检不合格的责任。

- 2、（1）卖方所供货物符合第二条约定的质量标准为一等品，按照合同价格结算。（2）卖方所供货物达不到质量标准但未达拒收标准为二等品，采取扣款措施：Ti每超标0.1%单价每吨降低0.5%；B每超标0.1%单价每吨降低0.5%；Fe每超标 0.01%，单价每吨降低 0.5%；Si每超标 0.01%，单价每吨降低 0.5%；K每超标 0.01%，单价每吨降低 0.5%；V每超标 0.01%，单价每吨降低 0.5%；其他杂质单个每超标 0.01%，单价每吨降低 0.5%。显微组织不符合标准，单价每吨降低1%。晶粒细化效果不符合标准，单价每吨降低1%。（3）卖方所供货物达到以下任一标准为不合格品，拒收或退货处理：Ti＜4.7%，B＜0.14%，Fe＞0.22%，Si＞0.17%，K＞0.05%，V＞0.07%，其他单个杂质＞0.05%；其他指标未达到国标要求的视为不合格品。

- 3、经买方质检（含外检）为不合格品，予以拒收或退货处理，费用由卖方承担；若特殊原因无法拒收或退货的，按本条第2款二等品扣款标准自动累加处理，属不合格品但未列明扣款标准的单价每吨降低1%。

- 4、买方提出异议的期限为货到现场经买方签收之日起90日内，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

- 5、如卖方不认可买方提出的异议，应在接到买方通知后4小时内以书面形式或电子邮件向买方书面回复，确需复检的由异议方提出申请，买方内部质检机构（有资质）对样品进行复检，并以买方最终复检结果为准，但所供同类物资当月或三个月内连续三批以上不达标的（以时间先到者为准），不再安排复检。针对异议期内买方提出的异议，卖方无回复或怠于处理的，视同该批次（即当日所有车次）属不合格产品，按上述第2、3款处理。

- 6、样品由买方人员与卖方人员（或者默认卖方委托随车运输司机）共同到现场抽取，取样后双方人员当场签字确认，确认单随同样品保存，备样保存周期3个月。若卖方人员不能及时到场且不委托随车司机到场的，视为放弃权利，并不得以未到场为由，否认化验结果及取样合理性。

- 第六条、计量方式

- 所用计量器具必须经过有资质的计量技术机构检定合格，并在有效期内。单次误差在±**‰的磅差为合理误差，在合理磅差范围内，以买方实际过磅数量为准（附原始磅单或发货单，包装物不计量、不回收），超出合理磅差部分，由卖方承担。

- 第七条、付款与结算方式：

- 1、本合同价格确定后无论任何情况均不予调整。

- 2、当月计价标准以买方实际验收数量为准（含质量异议数量）。

- 3、先货后款，一票制结算,以银行承兑方式支付。卖方所供货物质检合格，根据双方确认的结算数量及价格在当月月底前向买方开具（税率为**%）符合税法要求的增值税专用发票，买方在收到发票并验收入账后***个工作日内付款。（此条款可根据结算方式区别制定，但应注明先款后货还是先货后款、发票、支付类型等）

- 4、如因卖方提供发票不合规导致买方补缴税款、滞纳金、罚款等其他相关损失的，卖方应向买方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应赔偿买方实际损失。

- 5、卖方因本合同产生的违约金及损失赔偿金买方有权从应付款中直接扣除。

- 第八条、 权利瑕疵担保

- 1、卖方须保证享有本协议项下的货物所有权，任何第三方不会对该货物提出任何权利要求。

- 2、卖方保证买方不因使用卖方提供的采购物资（包括技术）而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标、专利等知识产权产生侵权的问题。

- 第九条、违约责任

1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，延期超过7天买方可单方解除合同。

2、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。

3、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

4、若卖方所供货物价格高于同期市场价格或卖方同行价格或买方同行业采购价格20%以上，且卖方无法做出合理解释的，卖方应向买方支付违约金，违约金为差价2倍和合同总额10%的数额之和。

5、未经买方书面同意，卖方不得将本合同权利义务转让给任何第三方，卖方违反本条约定擅自转让的，卖方应按双方最终结算价款总额的 30%向买方支付违约金。

6、如果买方受到任何第三方的侵权指控，由卖方负责与第三方交涉处理，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害，如因此造成买方直接与间接损失的，由卖方承担全部赔偿责任。

7、卖方所供货物最终重量不得超过合同总量的10%。

8、若卖方采取不恰当的异议处理方式，并给买方生产经营或信誉造成负面影响，买方有权终止其所有关联公司的业务合作。

9、卖方出现包括但不限于上述违约行为的，买方有权解除合同。买方解除合同的，卖方除应按本合同约定的条款支付违约金，还应向买方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应赔偿买方实际损失。

- 第十条、通知与送达

- 1、买卖双方认同在本合同中留存的联系方式为有效联系方式，一方变更联系方式、地址或联系人的，应当在变更前3日内书面通知对方，否则以原地址或联系人为准。对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

- 2、一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收、退回或无法送达的，自交邮后第5日视为已经送达。电子邮件方式送达的，以邮件发出之日作为送达之日。

- 3、卖方的开户银行、账户名称、银行账号以本合同提供的为准。通知地址的适用范围包括各方发生纠纷进入诉讼、仲裁程序时法律文书及其他相关文件的送达。

- 第十一条、不可抗力

- 1、不可抗力指签署本合同时各方不能预见、不能避免、不能克服且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、国家政策（危化品运输限制）、大雪、疫情、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争、环保检查等突发情况。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本合同项下不可抗力事件的范围。

- 2、因不可抗力不能履行或不能完全履行合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十日内将官方或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

- 3、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

- 第十二条、安全、环保、职业健康条款

- 1、关于安全、环保、职业健康的特别约定：买卖双方在货物生产、运输、装卸、交付过程中，应当严格遵守国家、地方有关安全、环保、职业健康的法律法规和规章；一方到对方指定地点交货、提货时，一方及其委托的运输方、运输方驾驶员还应当遵守对方的安全、环保、职业健康管理制度和要求，接受对方在安全、环保、职业健康方面的监督和管理。若因一方违反了前述规定，给对方或/及第三方造成人身伤害、财产损失的，一方应当就对方或/及第三方的全部损失承担赔偿责任。

- 2、卖方人员及车辆在买方区域内应遵守买方的安全环保等各项规定，服从现场人员指挥。未经许可，不得在买方厂区内自行装卸货物、拆解包装、动用现场工具设备等，不得在厂区内抽烟，否则这些违规行为造成的一切后果由卖方承担。

- 第十三条、廉洁条款

- 1、买卖双方应当自觉遵守国家有关法律法规和党风廉政建设等各项规定，严格杜绝违法违规行为的发生；卖方须与买方同时另行签订廉政协议并遵照执行。

- 2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿等商业不正当交往情形，买方有权停止向卖方支付合同价款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额30%的货款作为违约金。

第十四条、保密条款

无论本合同是否实际生效并被履行，双方对在订立、履行本合同过程中知悉的双方尚未向社会公开的技术、商业情报和资料均负有保密义务，不得泄密或者不正当使用。在本合同终止之后，双方仍需履行本合同项下的保密业务，直至对方同意解除此项业务，或事实上不会因违反本合同的保密条款而给对方造成任何形式的损害为止。

- 第十五条、解决合同纠纷的方式

- 1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商，协商不成提交买方所在地人民法院解决。

- 2、因处理争议而产生的诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、律师代理费、差旅费等全部费用，由违约方承担。

- 第十六条、其他

- 1、合同所指买方损失均包含买方直接和间接损失。

- 2、本合同自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。以合同约定通讯方式送达的扫描件与原件具有同等法律效力。

- 3、合同有效期限为：自合同生效之日起至货款两清索赔完毕为止。

- 4、本合同一式【6】份，买方执【4】份，卖方执【2】份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商确定。

（以下无正文）

| 买方： 地址： 电话： 开户行： 账号： 税号： 法人/委托代理人： | 卖方： 地址： 电话： 开户行： 账号： 税号： 法人/委托代理人： |
| --- | --- |